Tyvek® Metallised Tape (2060M)

- Ühepoolne peegeldav teip Tyvek® kangaste ja -aurutõkkesüsteemide liitekohtade tihendamiseks: Reflex, AirGuard® Reflective ja AirGuard® Reflective E

- Ideaalne läbiviikude, torustiku, akende ja uste ümbruse tihendamiseks

- Valmistatud metalliseeritud Tyvek®-kangast ja modifitseeritud akrüülliimist

- Tagab vastupidava nakkumise

| Värvus | Hõbedane |
| --- | --- |
| Mõõtmed / rulle kastis | 75 mm × 25 m / 8 rulli |

Kasutamine

Tyvek® Metallised Tape 2060M on valmistatud vastupidavast metalliseeritud Tyvek® HDPEst ja akrüülliimist, mis tagab tugeva ja vastupidava liitekoha. Tegemist on ühepoolse veekindla teibiga, mis sobib ideaalselt kasutamiseks ehitustöödel Tyvek® aurutõkkesüsteemide aga ka läbiviikude, torustike, akende ja uste tihendamiseks. See teip ühildub metalliseeritud Tyvek® ja AirGuard® membraanidega, et säilitada membraanipinna madal emissioonivõime. Sobib ideaalselt kasutamiseks ka tuulduvates fassaadilahendustes liitekohtade tihendamiseks, kus on kasutatud fooliumiga kaetud soojusisolatsiooni plaate.

Ideaalse nakke saavutamiseks suruda teip tugevalt vastu aluspinda kummirulli või -spaatli abil.

Kasutamisel tuleb veenduda, et Tyvek® metalliseeritud teip sobib konkreetsetele vajadustele (aluspinnad, haarduvus, keemiline sobivus, värvimine jne).

Vastupidavus vananemisele, veele, niiskusele, keskkonnatsüklitele ja kemikaalidele on suurepärane.

Soovitatav paigaldustemperatuur on > 0 °C.

Teibitavad aluspinnad peavad olema kuivad ja puhtad (ei tohi olla tolmu, rasva, lahustit, ...).

Ladustamine

Ladustamistingimused: hoidke rulle originaalpakendis, horisontaalselt puhtas ja kuivas kohas. Säilitustemperatuur on +10 °C kuni +30 °C, ilma otsese UV- kiirguseta ruumis.

Spetsifikatsioon

| OMADUS | VÄÄRTUS |
| --- | --- |
| Tüübinimetus | 2060M |
| Värvus | Metalliseeritud |
| Paksus | 300 µm |
| Mass pindalaühiku kohta | 210 g/m2 |
| Temperatuurivahemik | -40 °C kuni +100 °C |
| Tõmbetugevus | 300 N/5cm |
| Purunemispikenemine | 15% |
| Lahtirebenemistugevus | 25 N/25mm |